Контейнер-цистерна типа UN T14

Модель Т14-25Н-01

Основные виды

Контейнер-цистерна модели Т14-25Н-01 содержит следующие основные элементы:

1 - цистерна,

2 - торцевые рамы,

3 - подкосы крепления цистерны к торцевым рамам с подкладными листами,

4 – обечайки крепления цистерны к торцевым рамам,

5 – шпангоуты (кольца жесткости) цистерны,

6 – термометр,

7 –опоры крепления трапов площадок обслуживания,

8 –площадки обслуживания (площадки в средней части контейнера условно не показаны),

9 ,10 – отсеки с крышками,

11 - люк-лаз с крышкой,

12 – предохранительный клапан,

13 – верхнее устройство налива (слива) груза,

14 – сифонная труба верхнего устройства налива (слива) груза с фиксатором,

15 – датчик сигнализатора уровня груза,

16 – трубы отвода из отсеков пролитого груза,

17 – клапан воздушной (газовой) магистрали,

18 – манометр,

19 – скобы-ручки,

20 - верхние угловые фитинги,

21 - нижние угловые фитинги,

22 – стойки торцевых рам,

23 – верхние балки торцевых рам,

24 – нижние балки торцевых рам,

25 – опорные кольца торцевых рам,

26 – лестницы,

27 – укрепляющие пластины торцевых рам,

28 – упоры подкосов,

29 – защитные пластины торцевых рам,

30 – пенал для документов,

31 – приборный отсек сигнализатора уровня груза,

32 – пластина для заземления контейнера,

33 – винт для заземления контейнера,

34 – табличка с данными по цистерне,

35 – табличка о допущении по безопасности (КБК),

36 - табличка о допущении перевозки контейнера под таможенной пломбой (КТК),

37 - эмблема Российского морского регистра судоходства.

Технические характеристики контейнера-цистерны модели Т14-25Н-01

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| 1. Номер инструкции ООН | UN T14 |
| 2. Материал цистерны | Нержавеющие стали марок: 03Х17Н14М3, 08Х17Н13М2Т, 08Х18Н10Т по ГОСТ 7350-77; 316L, 316Ti, 321 по ASTM A240-95a; 1.4404, 1.4571, 1.4541 по EN 10088-2:2005 |
| 3. Максимальная масса брутто, кг | 36000 |
| 4. Собственная масса контейнера (тара) (±2%), кг | 3600 |
| 5. Максимальная грузоподъемность, кг | 32400 |
| 6. Вместимость цистерны, л | 25400 |
| 7. Давления и температуры Максимально допустимое рабочее давление, МПа Расчетное давление, МПа Испытательное давление, МПа Давление начала открытия предохранительного клапана (не более), МПа Давление полного закрытия предохранительного клапана после срабатывания (не менее), МПа Давление разрушения разрывной мембраны (не более), МПа Расчетное наружное давление, МПа Давление при испытании цистерны на плотность (не менее), МПа Расчетная температура, °С Максимальная температура перевозимого груза, °С Температурный диапазон эксплуатации, °С | 0.40 0.40 0.60 0.44 0.40 0.48 0.04 0.10 +130 +130 -40…+65 |
| 8. Внутренний диаметр цистерны, мм | 2400 |
| 9. Габаритные размеры, мм  длина  ширина  высота | 60580-6 24380-5 25910-5 |
| 10. Расстояние между центрами отверстий угловых фитингов, мм  по длине  по ширине | 58534.5 22594 |
| 11. Минимальная толщина стенки цилиндрической части цистерны, мм | 4.8 |
| 12. Эквивалентная толщина стенки цилиндрической части цистерны по мягкой стали, мм | 6.0 |
| 13. Минимальная толщина стенки днищ цистерны, мм | 4.8 |
| 14. Эквивалентная толщина стенки днищ цистерны по мягкой стали, мм | 6.0 |
| 15. Люк-лаз с крышкой, обечайкой и укрепляющим кольцом и прокладкой | Fort Vale 8PB/7401118P(S) или Fort Vale 8PB/5510118P(S) Диаметр 500 мм, крышка на 6 или 8 болтах c прокладкой, соответствующей перевозимому грузу. Прокладка Fort Vale 5005-860 на основе термостойкого нитрильного каучука, покрытого фторопластом-4 |
| 16. Предохранительный клапан | Fort Vale 010/1 63 12 Fort Vale G10/1 63 12 (для грузов 3-го класса опасности, снабжен пламепрерывающей сеткой). Тип клапана: Вакуумно-предохранительный пружинный Ду63 (2½") |
| 17. Адаптер для установки разрывной мембраны | Fort Vale 176/7001 или Fort Vale 176/7020 |
| 18. Разрывная мембрана | Fort Vale 862/0700 |
| 19. Устройство верхнего налива (слива) продукта (если установлено) | Fort Vale 368/3140, Ду80 мм (3") с трубой слива, выходным фланцем 3"BSTD DN80 и глухим фланцем ASA 150 |
| 20. Подсоединение воздушной (газовой) магистрали | Fort Vale 530/0000G или 530/0000FG, Ду37 (1½") Шаровой клапан с Ду 32, выходной патрубок с резьбой 1.5"BSP и резьбовой крышкой |
| 21. Устройство нижнего налива (слива), мм | Fort Vale 804/4000Z или 806/4000Z, Ду80 мм (3").Последовательно установленные внутренний и наружный клапаны с Ду 80 мм, выходной патрубок с резьбой 3"BSP и резьбовой крышкой |
| 22. Манометр | Механический, диапазон измерения от 0 до 0.7 МПа, диаметр 65 мм, подсоединение – наружная резьба ¼" |
| 23. Термометр | Quantumproductions MCT150, биметаллический, диапазон измерения – от минус 50 до плюс 150°С, диаметр шкалы – 112 мм или аналогичный |
| 24. Прокладки и уплотнения клапанов, контактирующие с грузом | Фторопласт (Тефлон) |
| 25. Защищенность от статического электричества, мм | Защищен |
| 26. Срок эксплуатации до списания, лет | 20 |

Перечень грузов, допущенных к перевозке в контейнере-цистерне модели Т14-25Н-01

| Наименование груза | Номер ООН груза | Класс опасности груза | Дополнительный знак опасности | Плотность груза, т/м3 | Номер инструкции ООН и дополнительные требования к контейнеру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,1-DICHLOROETHANE | 2362 | 3 |  | 1.17 | T4, TP1 |
| 1,1-DIMETHOXYETHANE | 2377 | 3 |  | 0.85 | T7, TP1 |
| 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE | 2410 | 3 |  | 0.89 | T4, TP1 |
| 1,2-BUTYLENEOXIDE | 3022 | 3 |  | 1.02 | T4, TP1 |
| 1,2-DIMETHOXYETHANE | 2252 | 3 |  | 0.85 | T4, TP1 |
| 1,2-EPOXY-3-ETHYLOXY -PROPANE | 2752 | 3 |  | 0.86 | T2, TP1 |
| 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE | 2325 | 3 |  | 0.87 | T2, TP1 |
| 1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE | 2379 | 3 | 8 | 0.72 | T7, TP1 |
| 1-BROMO-3-METHYLBUTANE | 2341 | 3 |  | 1.22 | T2, TP1 |
| CHLORBUTANES | 1127 | 3 |  | 0.89 | T4, TP1 |
| 1-ETHYL PIPERIDINE | 2386 | 3 | 8 | 0.82 | T7, TP1 |
| 1-METHYLPIPERIDINE | 2399 | 3 | 8 | 0.82 | T7, TP1 |
| 1-PENTOL | 2705 | 8 |  | 0.81 | T7, TP2 |
| 2,3-DIHYDROPYRAN | 2376 | 3 |  | 0.89 | T4, TP1 |
| 2,3-DIMETHYL BUTANE | 2457 | 3 |  | 0.66 | T7, TP1 |
| 2,4-TOLUYLENE DIAMINE | 1709 | 6.1 |  | 1.03 | T4, TP3 |
| 2-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL | 3055 | 8 |  | 1.02 | T4, TP1 |
| 2-BROMO BUTANE | 2339 | 3 |  | 1.26 | T4, TP1 |
| 2-BROMO PENTANE | 2343 | 3 |  | 1.22 | T4, TP1 |
| 2-CHLOR BUTANES | 1127 | 3 |  | 0.87 | T4, TP1 |
| 2-CHLORO ETHANAL | 2232 | 6.1 |  | NN | T14, TP2, TP13 |
| 2-CHLORO PROPANE | 2356 | 3 |  | 0.86 | T11, TP2, TP13 |
| 2-CHLORO PROPENE | 2456 | 3 |  | 0.92 | T11, TP2 |
| 2-CHLORO PYRIDINE | 2822 | 6.1 |  | 1.21 | T7, TP2 |
| 2-DIMETHYL AMINO ACETO NITRILE | 2378 | 3 | 6.1 | 0.68 | T7, TP1 |
| 2-ETHYL ANILINE | 2273 | 6.1 |  | 0.99 | T4, TP1 |
| 2-ETHYL BUTANOL | 2275 | 3 |  | 0.83 | T2, TP1 |
| 2-ETHYL BUTYR ALDEHYDE | 1178 | 3 |  | 0.81 | T4, TP1 |
| 2-ETHYL HEXYL AMINE | 2276 | 8 | 3 | 0.78 | T4, TP1 |
| 2-METHYL FURAN | 2301 | 3 |  | 0.91 | T4, TP1 |
| 2-METHYL-1-BUTENE | 2459 | 3 |  | 0.65 | T11, TP2 |
| 2-METHYL-2-BUTENE | 2460 | 3 |  | 0.66 | T7, TP1 |
| 2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE | 2300 | 6.1 | 3 | 0.85 | T4, TP1 |
| 2-METHYL-2-HEPTANETHIOL | 3023 | 6.1 |  | 0.92 | T14, TP2, TP13 |
| 2-METHYL PENTAN-2-OL | 2560 | 3 |  | 0.81 | T2, TP1 |
| 3,3-DIETHOXY PROPENE | 2374 | 3 |  | 0.77 | T4, TP1 |
| 3-CHLORO PROPANOL-1 | 2849 | 6.1 |  | 1.12 | T4, TP1 |
| 3-METHYL BUTAN-2-1 | 2397 | 3 |  | 0.80 | T4, TP1 |
| 3-TRIFLUORO METHYL ANILINE | 2948 | 6.1 |  | 1.17 | T7, TP2 |
| 4-METHOXY-4-METHYL-PENTAN -2-ONE | 2293 | 3 |  | 0.96 .9603 | T2, TP1 |
| 5-METHYL HEXAN-2-1 | 2302 | 3 |  | 0.82 | T2, TP1 |
| ACETAL | 1088 | 3 |  | 0.83 | T4, TP1 |
| ACETALDEHYDE | 1089 | 3 |  | 0.78 | T11, TP2, TP7 |
| ACETALDEHYDE OXIME | 2332 | 3 |  | 0.97 | T4, TP1 |
| ACETIC ACID УКСУСНАЯ КИСЛОТА (водные растворы с концентрацией больше 25%) | 2790 | 8 |  | 1.05 | T7, TP2 |
| ACETIC ACID,GLACIAL УКСУСНАЯ КИСЛОТА,ЛЕДЯНАЯ (водный раствор с концентрацией больше 80%) | 2789 | 8 | 3 | 1.05 | T7, TP2 |
| ACETIC ANHYDRIDE | 1715 | 8 | 3 | 1.08 | T7, TP2 |
| ACETONE АЦЕТОН | 1090 | 3 |  | 0.79 | T4, TP1 |
| ACETONE CYANOHYDRIN STABILIZED | 1541 | 6.1 | P | 0.94 | T14, TP2, TP13 |
| ACETONE OILS АЦЕТОНОВЫЕ МАСЛА | 1091 | 3 |  | 1.00 | T4, TP1, TP8 |
| ACETYL CHLORIDE | 1717 | 3 | 8 | 1.10 | T8, TP2, TP12 |
| ACETYL METHYL CARBINOL | 2621 | 3 |  | 1.00 | T2, TP1 |
| ACROLIIN STABILIZED | 1092 | 6.1 | 3 P | 0.85 | T14, TP2, TP7, TP13 |
| ACROLEIN DIMER, STABILIZED | 2607 | 3 |  | 0.84 | T2, TP1 |
| ACRYLIC ACID, INHIBITED | 2218 | 8 |  | 1.06 | T7, TP2 |
| ACRYLONITRILE STABILIZED | 1093 | 3 | 6.1 | 0.81 | T14, TP2, TP13 |
| ALCOHOLS, N.O.S. СПИРТЫ, Н.У.К. | 1987 | 3 |  | 0.79 | T7, TP2, TP8, TP28 |
| ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. СПИРТЫ ТОКСИЧНЫЕ Н.У.К. | 1986 | 3 | 6.1 | 1.00 | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ALKYLPHENOLS LIQUID, N.O.S. | 3145 | 8 | P | NN | TP2, TP9 |
| ALCYLSULPHURIC ACID | 2571 | 8 |  | 1.37 | T8, TP2, TP12, TP13, TP28 |
| ALDEHYDES,N.O.S. АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 1989 | 3 |  | 1.05 | T4, TP1, TP29 |
| ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. АЛЬДЕГИДЫ ТОКСИЧНЫЕ Н.У.К. | 1988 | 3 | 6.1 P | 1.05 | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| SULPHONIC ACID ALKYLAMINES N.O.S.(POLYALKYLAMINES) | 2733 | 3 | 8 | 0.76 | T11, TP1, TP27 |
| ALLYL ACETATE | 2333 | 3 | 6.1 | 0.94 | T7, TP1, TP13 |
| ALLYL ALCOHOL | 1098 | 6.1 | 3 | 0.86 | T14, TP2, TP13 |
| ALLYL AMINE | 2334 | 6.1 | 3 | 0.76 | T14, TP2, TP13 |
| ALLYL BROMIDE | 1099 | 3 | 6.1 P | 1.46 | T14, TP2, TP13 |
| ALLYL CHLORIDE | 1100 | 3 | 6.1 | 0.94 | T14, TP2, TP13 |
| ALLYL CHLOROFORMATE | 1722 | 6.1 | 3 8 | 1.14 | T14, TP2, TP13 |
| ALLYL ETHYL ETHER | 2335 | 3 | 6.1 | 0.77 | T7, TP1, TP13 |
| ALLYL FORMATE | 2336 | 3 | 6.1 | 0.95 | T14, TP2, TP13 |
| ALLYL TRICHLORO SILANE | 1724 | 8 | 3 | 1.09 | T7, TP2, TP13 |
| ALPHA-METHYL VALER ALDEHYDE | 2367 | 3 |  | 0.81 | T4, TP1 |
| ALPHA-METHYL BENZYL ALCOHOL | 2937 | 6.1 |  | 0.87 | T4, TP1 |
| ALPHA-PINENE | 2368 | 3 |  | 0.86 | T2, TP1 |
| AMINES or POLYAMINES LIQUID FLAMMABLE, CORROSIVE | 2733 | 3 | 8 P | NN | T14, TP1, TP9, TP27 |
| AMINES or POLYAMINES LIQUID CORROSIVE, FLAMMABLE | 2734 | 8 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| AMINES or POLYAMINES LIQUID CORROSIVE | 2735 | 8 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| AMMONIA SOLUTION ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ АММИАКА концентрация(10-35)% | 2672 | 8 |  | 0.77 | T7, TP1 |
| AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION | 2817 | 8 | 6.1 | 1.5 | T8, TP2, TP12, TP13 |
| AMMONIUM DINITRO-ORTO -CRESOLS | 1843 | 6.1 |  | 1.05 | T3, TP33 |
| AMYL BUTYRATES | 2620 | 3 |  | 0.87 | T2, TP1 |
| AMYL ACETATES | 1104 | 3 |  | 0.88 | T2, TP1 |
| AMYL ACID PHOSPHATE | 2819 | 8 |  | 0.95 | T4, TP1 |
| AMYL ALCOHOLS | 1105 | 3 |  | 0.81 | T2, TP1 |
| AMYL AMINE | 1106 | 3 | 8 | 0.76 | T7, TP1 |
| AMYL CHLORIDES | 1107 | 3 |  | 0.88 | T4, TP1 |
| AMYLENE NORMAL | 1108 | 3 |  | 1.04 | T11, TP2 |
| AMYL FORMATES | 1109 | 3 |  | 0.89 | T2, TP1 |
| AMYL MERCAPTAN | 1111 | 3 |  | 0.86 | T4, TP1 |
| AMYL METHYL KETONE | 1110 | 3 |  | 0.82 | T2, TP1 |
| AMYL NITRATE | 1112 | 3 |  | 0.85 | T2, TP1 |
| AMYL NITRITE | 1113 | 3 |  | 0.85 | T4, TP1 |
| ANILINE | 1547 | 6.1 |  | 1.020 | T7, TP2 |
| ANISOLE | 2222 | 3 |  | 1.00 | T2, TP1 |
| ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2760 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP13, TP27 |
| ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 2993 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 2994 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP13, TP27 |
| BENZENE БЕНЗОЛ | 1114 | 3 |  | 0.88 | T4, TP1 |
| BENZONITRILE | 2224 | 6.1 |  | 1.01 | T7, TP2 |
| BENZOTRIFLUORIDE | 2338 | 3 |  | 1.02 | T4, TP1 |
| BENZOYL CHLORIDE | 1736 | 8 |  | 1.22 | T8, TP2, TP12, TP13 |
| BENZYL BROMIDE | 1737 | 6.1 | 8 | 1.44 | T8, TP2, TP12, TP13 |
| BENZYL CHLORIDE | 1738 | 6.1 | 8 | 1.10 | T8, TP2, TP12, TP13 |
| BENZYL CLOROFORMATE | 1739 | 8 | P | 1.19 | T10, TP2, TP12, TP13 |
| BENZYL DIMETHYL AMINE | 2619 | 8 | 3 | 0.93 | T7, TP2 |
| BENZYLIDENE CHLORIDE | 1886 | 6.1 |  | 1.26 | T7, TP2 |
| BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2782 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 3015 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 3016 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID, LIQUID | 1742 | 8 |  | 1.35 | T8, TP2, TP12 |
| BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE | 2604 | 8 | 3 | 1.13 | T10, TP2 |
| BORON TRIFLUORIDE PROPONIC ACID, LIQUID | 1743 | 8 |  | NN | T8, TP2, TP12 |
| BROMOMETHYL PROPANES | 2342 | 3 |  | 1.26 | T4, TP1 |
| BUTANEDIONE | 2346 | 3 |  | 1.00 | T4, TP1 |
| BUTANOLS | 1120 | 3 |  | 0.81 | T2, TP1 |
| Tert-BUTYL ISOCYANATE | 2484 | 6.1 | 3 | 0.87 | T14, TP2, TP13 |
| BUTYL ISOCYANATE | 2485 | 6.1 | 3 | 0.89 | T14, TP2, TP13 |
| BUTYL ACRYLATE | 2348 | 3 |  | 0.91 | T2, TP1 |
| BUTYL BENZENES | 2709 | 3 |  | 1.00 | T2, TP1 |
| BUTYL MERCAPTAN | 2347 | 3 |  | 0.86 | T4, TP1 |
| BUTYL METHYL ETHER | 2350 | 3 |  | 0.76 | T4, TP1 |
| BUTYL NITRITES | 2351 | 3 |  | 1.05 | T2, TP1 |
| BUTYL PROPIONATE | 1914 | 3 |  | 0.78 | T2, TP1 |
| BUTYL TOLUENES | 2667 | 6.1 |  | 0.94 | T4, TP1 |
| BUTYL VINYL ETHER | 2352 | 3 |  | 1.00 | T4, TP1 |
| BUTYL ACETATES | 1123 | 3 |  | 0.86 | T2, TP1 |
| BUTYL ACID PHOSPHATE | 1718 | 8 |  | 0.97 | T4, TP1 |
| BUTYL AMINE | 1125 | 3 | 8 | 0.74 | T7, TP1 |
| BUTYL TRICHLORO SILANE | 1747 | 8 | 3 | 1.24 | T7, TP2, TP13 |
| BUTYR ALDEHYDE | 1129 | 3 |  | 0.82 | T4, TP1 |
| BUTYR ALDOXIME | 2840 | 3 |  | 0.92 | T2, TP1 |
| BUTYRIC ACID МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА | 2820 | 8 |  | 0.96 | T4, TP1 |
| BUTYRIC ANHYDRIDE | 2739 | 8 |  | 0.98 | T4, TP1 |
| BUTYRO NITRILE | 2411 | 3 | 6.1 | 0.79 | T7, TP1, TP13 |
| CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2758 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP13, TP27 |
| CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 2991 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 2758 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| CAMPHOR OIL КАМФОРНОЕ МАСЛО | 1130 | 3.3 |  | 1.00 | T2, TP1 |
| CAPROIC ACID КАПРОНОВАЯ КИСЛОТА | 2829 | 8 |  | 0.93 | T4, TP1 |
| CARBON DISULPHIDE | 1131 | 3 | 6.1 | 1.27 | T14, TP2, TP7, TP13 |
| CHLOROACETONE STABILIZED | 1695 | 6.1 | 3 8 P | 1.14 | T14, TP2, TP13 |
| CHLOROACETYL CHLORIDE | 1752 | 6.1 | 8 | 1.50 | T14, TP2, TP13 |
| CHLORO ANILINES | 2019 | 6.1 |  | 1.21 | T7, TP2 |
| CHLORO BENZENE | 1134 | 3.3 |  | 1.11 | T2, TP1 |
| CHLORO BENZO TRIFLUORIDES | 2234 | 3.3 |  | 1.02 | T2, TP1 |
| CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE | 3277 | 6.1 | 8 | 1.39 | T8, TP2, TP13, TP28 |
| CHLORO PHENOLS | 2021 | 6.1 |  | 1.24 | T4, TP1 |
| CHLOROPRENE STABILIZED | 1191 | 3 | 6.1 | 0.96 | T14, TP2, TP6, TP13 |
| CHLOROSILANES CORROSIVE, N.O.S. | 2987 | 8 | P | NN | T14, TP2, TP27 |
| CHLORO TOLUENES | 2238 | 3.3 |  | 1.08 | T2, TP1 |
| COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 3024 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 3025 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE LIQUID, TOXIC | 3026 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 3009 | 6.1 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 3010 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| CORROSIVE LIQUID ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛОТНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3264 | 8 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| CORROSIVE LIQUID ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛОТНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3265 | 8 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| CORROSIVE LIQUID BASIC, INORGANIC, N.O.S. КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3266 | 8 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| CORROSIVE LIQUID BASIC, ORGANIC, N.O.S. КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 3267 | 8 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| CORROSIVE LIQUID N.O.S. КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ Н.У.К. | 1760 | 8 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| CORROSIVE LIQUID FLAMMABLE N.O.S. КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ГОРЮЧАЯ, Н.У.К. | 2920 | 8 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| CORROSIVE LIQUID TOXIC N.O.S. КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ ЖИДКОСТЬ Н.У.К. | 2922 | 8 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| CRESOLS | 2076 | 6.1 |  | 1.05 | T7, TP2 |
| CROTONALDEHIDE | 1143 | 6.1 | 3 P | 0.85 | T14, TP2, TP13 |
| CYANIDE SOLUTION N.O.S. РАСТВОРЫ ЦИАНИДОВ Н.У.К. | 1935 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP13, TP27 |
| CYCLO HEPTANE | 2241 | 3 |  | 0.81 | T4, TP1 |
| CYCLO HEPTATRIENE | 2603 | 3 | 6.1 | 0.80 | T7, TP1, T13 |
| CYCLO HEPTENE | 2242 | 3 |  | 0.82 | T4, TP1 |
| CYCLO HEXANE | 1145 | 3 |  | 0.78 | T4, TP1 |
| CYCLO HEXANONE | 1915 | 3 |  | 0.95 | T2, TP1 |
| CYCLO HEXENE | 2256 | 3 |  | 0.81 | T4, TP1 |
| CYCLO HEXYL ACETATE | 2243 | 3 |  | 0.94 | T2, TP1 |
| CYCLO HEXYL AMINE | 2357 | 3 | 3 | 0.87 | T7, TP2 |
| CYCLOHEXIL ISOCYANATE | 2488 | 6.1 | 3 | 0.99 | T14, TP2, TP13 |
| CYCLO HEXYL MERCAPTAN | 3054 | 3 |  | 0.94 | T2, TP1 |
| CYCLO PENTANE | 1146 | 3 |  | 0.75 | T7, TP1 |
| CYCLO PENTANOL | 2244 | 3 |  | 0.95 | T7, TP1 |
| CYCLO PENTANONE | 2245 | 3 |  | 0.94 | T2, TP1 |
| CYCLO PENTENE | 2246 | 3 |  | 0.77 | T7, TP2 |
| CYMENES | 2046 | 3 |  | 0.86 | T2, TP1 |
| DECA HYDRO NAPHTHALENE | 1147 | 3 |  | 0.93 | T2, TP1 |
| DIBUTYL AMINE | 2248 | 8 | 3 | 0.77 | T7, TP2 |
| DIAMYL AMINE | 2841 | 6.1 | 3 | 1.00 | T4, TP1 |
| DIACETONE ALCOHOL | 1148 | 3 |  | 0.96 | T2, TP1 |
| DIALLYL AMINE | 2359 | 3 | 8 | 1.00 | T7, TP1 |
| DIALLYL ETHER | 2360 | 3 | 6.1 | 0.81 | T7, TP1, TP13 |
| DIBUTYL AMINO ETHANOL | 2873 | 6.1 |  | 0.88 | T4, TP1 |
| DIBUTYL ETHERS | 1149 | 3 |  | 0.77 | T2, TP1 |
| DICHLOROACETIC ACID | 1764 | 8 |  | 1.57 | T8, TP2, TP12 |
| DICHLO ROACETYL CHLORIDE | 1765 | 8 |  | 1.11 | T7, TP2 |
| DICHLORO ETHYLENE | 1150 | 3 |  | 1.26 | T7, TP2 |
| DICHLORO ETHYL ETHER | 1916 | 6.1 | 3 | 1.22 | T7, TP2 |
| DICHLORO ISOPROPYL ETHER | 2490 | 6.1 |  | 1.11 | T7, TP2 |
| DICHLORO PENTANES | 1152 | 3 |  | 1.09 | T2, TP1 |
| DICHLORO PHENYL TRICHLORO SILANE | 1766 | 8 |  | 1.22 | T7, TP2, TP13 |
| DICHLORO PROPENE | 2047 | 3 |  | 1.21 | T4, TP1 |
| DICYCLO HEXYL AMINE | 2565 | 8 |  | 0.82 | T4, TP1 |
| DICYCLO PENTADIENE | 2048 | 3 |  | 0.98 | T2, TP1 |
| DIETHOXY METHANE | 2373 | 3 |  | 0.83 | T4, TP1 |
| DIETHYL CARBONATE | 2366 | 3 |  | 0.98 | T2, TP1 |
| DIETHYL SULPHIDE | 2375 | 3 |  | 1.04 | T7, TP1, TP13 |
| DIETHYL AMINE | 1154 | 3 | 8 | 0.72 | T7, TP1 |
| DIETHYL AMINO ETHANOL | 2686 | 3 |  | 0.88 | T7, TP2 |
| DIETHYL AMINO PROPYL AMINE | 2684 | 8 | 3 | 0.76 | T4, TP1 |
| DIETHYL BENZENE | 2049 | 3 |  | 0.88 | T2, TP1 |
| DIETHYL DICHLORO SILANE | 1767 | 8 | 3 | 1.05 | T7, TP2, TP13 |
| DIETHYLENE TRIAMINE | 2079 | 8 |  | 1.00 | T7, TP2 |
| DIETHYL ETHER | 1155 | 3 |  | 0.71 | T11, TP2 |
| DIETHYL KETONE | 1156 | 3 |  | 0.82 | T4, TP1 |
| DIETHYL SULPHATE | 1594 | 6.1 |  | 1.18 | T7, TP2 |
| DIFLUOROPHOSPHONIC ACID, ANHYDROUS | 1768 | 8 |  | 1.58 | T8, TP2, TP12 |
| DIISOBUTYL AMINE | 2361 | 3 | 8 | 0.75 | T4, TP1 |
| DIISOBUTYLENE | 2050 | 3 |  | 0.72 | T4, TP1 |
| DIISOBUTYL KETONE | 1157 | 3 |  | 0.800 | T2, TP1 |
| DIISOPROPYL AMINE | 1158 | 3 | 8 | 0.72 | T7, TP1 |
| DIISOPROPYL ETHER | 1159 | 3 |  | 0.73 | T4, TP1 |
| DIKETONE STABILIZED | 2521 | 6.1 | 3 | 1.10 | T14, TP2, TP13 |
| DIMETHYL AMINE | 1160 | 3 |  | 0.68 | T7, TP1 |
| DIMETHYL CARBONATE | 1161 | 3 |  | 1.07 | T4, TP1 |
| DIMETHYL DISULPHIDE | 2381 | 3 |  | 1.06 | T4, TP1 |
| DIMETHYL-N-PROPYLAMINE | 2266 | 3 | 8 | 0.76 | T7, TP2, TP13 |
| DIMETHYL AMINE | 1160 | 3 | 8 | 0.68 | T7, TP1 |
| DIMETHYL CYCLO HEXANES | 2263 | 3 |  | 0.78 | T4, TP1 |
| DIMETHYL ETHANOL AMINE | 2051 | 3 |  | 0.89 | T7, TP2 |
| DIMETHYL HYDRAZINE | 1163 | 6.1 | 3 8 P | 0.79 | T14, TP2, TP13 |
| DIMETHYL HYDRAZINE SIMMETRICAL | 2382 | 6.1 | 3 P | 0.83 | T14, TP2, TP13 |
| DIMETHYL SULPHATE | 1595 | 6.1 | 8 | 1.33 | T14, TP2, TP13 |
| DINITROTOLUENES | 2038 | 6.1 |  | 1.28 | T7, TP2 |
| DIOXANE | 1165 | 3 |  | 1.03 | T4, TP1 |
| DIOXOLANE | 1166 | 3 |  | 1.000 | T4, TP1 |
| DIPENTENE | 2052 | 3 |  | 0.84 | T2, TP1 |
| DIPHENYL DICHLORO SILANE | 1769 | 8 | 3 | 1.22 | T7, TP2, TP13 |
| DIPROPYL KETONE | 2710 | 3 |  | 0.82 | T2, TP1 |
| DIPROPYL AMINE | 2383 | 3 | 8 | 0.74 | T7, TP1 |
| DIPROPYL ETHER | 2384 | 3 |  | 0.74 | T4, TP1 |
| DIVINYL ETHER | 1167 | 3 | P | NN | T11, TP2 |
| DYE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. ЖИДКИЕ КРАСИТЕЛИ КОРРОЗИОННЫЕ | 2801 | 8 |  |  | T14, TP2, TP9, TP27 |
| EPICHLOROHYDRIN | 2023 | 6.1 | 3 | 1.20 | T7, TP2, TP13 |
| ETHANOL | 1170 | 3 |  | 0.79 | T4, TP1 |
| ETHANOL AMINE | 2491 | 8 |  | 1.02 | T4, TP1 |
| ETHYL CHLOROFORMATE | 1182 | 6.1 | 3 8 | 1.14 | T14, TP2, TP13 |
| ETHYL CROTONATE | 1862 | 3 |  | 0.98 | T4, TP2 |
| ETHYL METHACRYLATE | 2277 | 3 |  | 0.91 | T4, TP1 |
| ETHYL PROPYL ETHER | 2615 | 3 |  | 0.88 | T4, TP1 |
| ETHYL-2-CHLOROPROPIONATE | 2935 | 3 |  | 1.11 | T2, TP1 |
| ETHYL ACETATE | 1173 | 3 |  | 1.10 | T4, TP1 |
| ETHYL ACRYLATE | 1917 | 3 |  | 0.92 | T4, TP1 |
| ETHYL AMINE (водные растворы) | 2270 | 3 | 8 | 1.03 | T7, TP1 |
| ETHYL AMYL KETONE | 2271 | 3 |  | 0.83 | T2, TP1 |
| ETHYL BENZENE | 1175 | 3 |  | 0.87 | T4, TP1 |
| ETHYL BORATE | 1176 | 3 |  | 0.86 | T4, TP1 |
| ETHYL BUTYL ACETATE | 1177 | 3 |  | 0.88 | T2, TP1 |
| ETHYL BUTYL ETHER | 1179 | 3 |  | 0.76 | T4, TP1 |
| ETHYL BUTYRATE | 1180 | 3 |  | 0.87 | T2, TP1 |
| ETHYL CHLORO ACETATE | 1181 | 6.1 | 3 | 1.16 | T7, TP2 |
| ETHYL DICHLOROARSINE | 1892 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP13 |
| ETHYL ISOCYANATE | 2481 | 3 | 6.1 | 0.91 | T14, TP2, TP13 |
| ETHYLENE CHLOROHYDRIN | 1135 | 6.1 | 3 | 1.20 | T14, TP2, TP13 |
| ETHYLENE DIAMINE | 1604 | 8 | 3 | 0.96 | T7, TP2 |
| ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 1171 | 3 |  | 0.93 | T2, TP1 |
| ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE | 1172 | 3 |  | 0.97 | T2, TP1 |
| ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | 1188 | 3 |  | 0.97 | T2, TP1 |
| ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE | 1189 | 3 |  | 1.01 | T2, TP1 |
| ETHYLENE OXIDE and PROPYLENE OXIDE MIXTURE with prop. Oxide less then 30% | 2983 | 3 | 6.1 | 0.90 | T14, TP2, TP7, TP13 |
| ETHYL HEX ALDEHYDE | 1191 | 3 |  | 0.82 | T2, TP1 |
| ETHYL PROPIONATE | 1195 | 3 |  | 0.90 | T4, TP1 |
| FLAMMABLE LIQUID CORROSIVE N.O.S. ГОРЮЧАЯ КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ Н.У.К. | 1992 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| FLAMMABLE LIQUID TOXIC N.O.S. ГОРЮЧАЯ ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ Н.У.К. | 2924 | 3 | 8 P | NN | T14, TP2, TP9 |
| FLUORO ANILINES | 2941 | 6.1 |  | 1.17 | T4, TP1 |
| FLUORO BENZENE | 2387 | 3 |  | 1.02 | T4, TP1 |
| FLUOROSILICIC ACID | 1778 | 8 |  | 1.29 | T8, TP2, TP12 |
| FLUORO TOLUENES | 2388 | 3 |  | 1.00 | T4, TP1 |
| FORMALDEHYDE (SOLUTIONS) (РАСТВОРЫ) | 1198 | 3 |  | 0.8250 | T4, TP1 |
| FORMIC ACID МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА | 1779 | 8 |  | 1.22 | T7, TP2 |
| FUEL,AVIATION, АВИАЦИОННОЕ ТОПЛИВО | 1863 | 3 |  | 0.80 | T2, TP1 |
| FURAN | 2389 | 3 |  | 0.94 | T12, TP2, TP13 |
| FURFURAL | 1199 | 3 |  | 1.16 | T7, TP2 |
| FURFURYL ALCOHOL | 2874 | 6.1 |  | 1.13 | T4, TP1 |
| FUSEL OIL | 1201 | 3 |  | 0.82 | T4, TP1 |
| FURFURYL AMINE | 2526 | 3 | 8 | 1.13 | T4, TP1 |
| GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT | 1202 | 3 |  | 1.3 | T2, TP1 |
| GLYCEROL-ALPHA- MONOCHLOROHYDRINE | 2689 | 6.1 |  | 1.26 | T4, TP1 |
| HEPTANES | 1206 | 3 |  | 0.68 | T4, TP1 |
| 1 - HEXENE | 2370 | 3 |  | 0.67 | T4, TP1 |
| HEXALDEHYDE | 1207 | 3 |  | 0.84 | T2, TP1 |
| HEXA METHYLENE DIAMINE | 1783 | 8 |  | 0.87 | T4, TP1 |
| HEXANES | 1208 | 3 |  | 0.66 | T4, TP1 |
| HEXANOLS | 2282 | 3 |  | 0.82 | T2, TP1 |
| HYDROCYANIC ACID, aqueous solution with not more than 20% | 1613 | 6.1 | P | 1.0 | T14, TP2, TP13 |
| HYDROFLUORIC ACID with not more than 60% ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА концентрацией не более 60% | 1790 | 8 |  | 1.27 | T8, TP2, TP12, TP13 |
| HYDROFLUORIC ACID with more than 60% ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА концентрацией более 60% | 1790 | 8 | 6.1 | 1.27 | T10, TP2, TP12, TP13 |
| HYDROGEN FLUORIDE ANHYDROUS | 1052 | 8 | 6.1 | 0.97 | T10, TP2 |
| HYDRAZINE, Aqueous solution with More, than 37% hydrazine by mass ГИДРАЗИН, водные растворы с содержанием гидразина более 37% по массе | 2030 | 8 | 6.1 | 1.03 | T10, TP2, TP13 |
| HYDROGEN CYANIDE SOLUTION in alcohol with less then 45% of hydr. cyan. | 3294 | 5.1 | 3 P | 0.79 | T14, TP2, TP13 |
| ISOBUTANOL | 1212 | 3 |  | 0.81 | T2, TP1 |
| ISOBUTYL ACRYLATE | 2527 | 3 |  | 0.87 | T2, TP1 |
| ISOBUTYL ISICIANATE | 2486 | 3 | 6.1 | 0.89 | T8, TP2, TP13 |
| ISOBUTYL METHACRYLATE | 2283 | 3 |  | 0.86 | T2, TP1 |
| ISOBUTYL PROPIONATE | 2394 | 3 |  | 0.89 | T2, TP1 |
| ISOBUTYL ACETATE | 1213 | 3 |  | 0.87 | T4, TP1 |
| ISOBUTYL AMINE | 1214 | 3 | 8 | 0.74 | T7, TP1 |
| ISOBUTYR ALDEHYDE | 2045 | 3 |  | 0.79 | T4, TP1 |
| ISOBUTYRIC ACID | 2529 | 3 | 8 | 0.95 | T4, TP1 |
| ISOHEPTENE | 2287 | 3 |  | 0.70 | T4, TP1 |
| ISOHEXENE | 2288 | 3 |  | 0.66 | T11, TP1 |
| ISOOCTENE | 1216 | 3 |  | 0.69 | T4, TP1 |
| ISOPRENE | 1218 | 3 |  | 0.689 | T11, TP2 |
| ISOPROPANOL | 1219 | 3 |  | 0.79 | T4, TP1 |
| ISOPROPENYL ACETATE | 2403 | 3 |  | 0.88 | T4, TP1 |
| ISOPROPENYL BENZENE | 2303 | 3 |  | 1.02 | T2, TP1 |
| ISOPROPYL BUTYRATE | 2405 | 3 |  | 0.88 | T2, TP1 |
| ISOPROPYL ISOBUTYRATE | 2406 | 3 |  | 0.88 | T4, TP1 |
| ISIPROPYL ISICYANATE | 2483 | 3 | 6.1 | 0.88 | T14, TP2, TP13 |
| ISOPROPYL PROPIONATE | 2409 | 3 |  | 0.87 | T4, TP1 |
| ISOPROPYL ACETATE | 1220 | 3 |  | 0.87 | T4, TP1 |
| ISOPROPYL AMINE | 1221 | 3 | 8 | 0.69 | T11, TP2 |
| ISOPROPYLBENZENE | 1918 | 3 |  | 0.86 | T2, TP1 |
| KEROSENE КЕРОСИН | 1223 | 3 |  | 0.84 | T2, TP2 |
| MERCAPTAN (mixtures) | 1228 | 3 | 6.1 | 1.00 | T7, TP1, TP28 |
| MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2778 | 3 | 6.1 PP | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 3011 | 6.1 | 3 PP | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 3012 | 6.1 | PP | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| MESITYL OXIDE | 1229 | 3 |  | 0.87 | T2, TP1 |
| METHACRYL ALDEHYDE | 2396 | 3 | 6.1 | 1.02 | T7, TP1, TP13 |
| METHACRYLONITRILE | 3079 | 3 | 6.1 | 0.81 | T14, TP2, TP13 |
| METHANOL | 1230 | 3 | 6.1 | 0.79 | T7, TP2 |
| METHANE SULPHONYL CHLORIDE | 3246 | 6.1 | 8 | 1.48 | T14, TP2, TP12, TP13 |
| METHOXYMETHYL ISOCYANATE | 2605 | 3 | 6.1 | NN | T14, TP2, TP13 |
| METHYL ALLYL CHLORIDE | 2554 | 3 |  | 1.09 | T4, TP1, TP13 |
| METHYL CHLOROACETATE | 2295 | 6.1 | 3 | 1.24 | T14, TP2, TP13 |
| METHYL CHLOROFORMATE | 1238 | 6.1 | 3 8 | 1.23 | T14, TP2, TP13 |
| METHYL CHLOROMETHYL ETHER | 1239 | 6.1 | 3 | 1.06 | T14, TP2 |
| METHYL CYCLOHEXANE | 2296 | 3 |  | 0.77 | T4, TP1 |
| METHYL CYCLOHEXANONE | 2297 | 3 |  | 0.92 | T2, TP1 |
| METHYL HYDRAZINE | 1244 | 6.1 | 3 8 | 0.88 | T14, TP2, TP13 |
| METHYL ISOBUTYL CARBINOL | 2053 | 3 |  | 0.81 | T2, TP1 |
| METHYL PROPYL ETHER | 2612 | 3 |  | 0.74 | T7, TP2 |
| METHYL-2-CHLOROPROPIONATE | 2933 | 3 |  | 1.11 | T2, TP1 |
| METHYL ACETATE | 1231 | 3 |  | 0.93 | T4, TP1 |
| METHYL ACRYLATE | 1919 | 3 |  | 0.96 | T4, TP1, TP13 |
| METHYLAL | 1234 | 3 |  | 0.87 | T7, TP2 |
| METHYL AMYL ACETATE | 1233 | 3 |  | 0.89 | T2, TP1 |
| METHYL BUTYRATE | 1237 | 3 |  | 0.90 | T4, TP1 |
| METHYL CYANIDE | 1648 | 3 | 6.1 | 1.05 | T7, TP2 |
| METHYL CYCLOHEXANOLS | 2617 | 3 |  | 0.94 | T2, TP1 |
| METHYL CYCLOPENTANE | 2298 | 3 |  | 0.73 | T4, TP1 |
| METHYL FORMATE | 1243 | 3 |  | 0.98 | T11, TP2 |
| METHYL ISOBUTYL KETONE | 1245 | 3 |  | 0.800 | T4, TP1 |
| METHYL ISOCYANATE | 2477 | 6.1 | 3 | 1.07 | T14, TP2, TP13 |
| METHYL ISOPROPENYL KETONE | 1246 | 3 |  | 0.82 | T4, TP1 |
| METHYL ISOVALERATE | 2400 | 3 |  | 0.888 | T4, TP1 |
| METHYL METHACRYLATE | 1247 | 3 |  | 0.94 | T4, TP1 |
| 4-METHYL MORPHOLINE | 2535 | 3 |  | 1.00 | T7, TP1 |
| METHYL ORTHOSILICATE | 2606 | 6.1 | 3 | 1.03 | T14, TP2, TP13 |
| METHYL PENTADIENE | 2461 | 3 |  | 0.70 | T4, TP1 |
| METHYL PROPIONATE | 1248 | 3 |  | 0.91 | T4, TP1 |
| METHYL PROPYL KETONE | 1249 | 3 |  | 0.81 | T4, TP1 |
| METHYL TETRAHYDRO FURAN | 2536 | 3 |  | 0.94 | T4, TP1 |
| METHYL TRICHLORO SILANE | 1250 | 3 | 8 | 1.28 | T11, TP2 |
| METHYL BUTYL ETHER | 2398 | 3 |  | 0.76 | T7, TP1 |
| METHYL VINYL KETONE STABILIZED | 1251 | 6.1 | 3 8 | 0.85 | T14, TP2, TP13 |
| MORPHOLINE | 2054 | 8 |  | 1.01 | T10, TP2 |
| MOTOR SPIRIT МОТОРНОЕ ТОПЛИВО | 1203 | 3 |  | 1.00 | T4, TP1 |
| N,N-DIETHYL ANILINE | 2432 | 3 |  | 0.94 | T4, TP1 |
| N,N-DIETHYL ETHYLENE DIAMINE | 2685 | 8 | 3 | 1.18 | T7, TP2 |
| N,N-DIMETHYL ANILINE | 2253 | 8 |  | 0.96 | T7, TP2 |
| N,N-DIMETHYL CYCLOHEXYL AMINE | 2264 | 6.1 | 3 | 0.87 | T7, TP2 |
| N,N-DIMETHYL FORMAMIDE | 2265 | 8 |  | 1.23 | T2, TP2 |
| N-AMINO ETHYL PIPERAZINE | 2815 | 8 |  | 1.00 | T4, TP1 |
| N-BUTYL ANILINE | 2738 | 6.1 |  | 0.955 | T7, TP2 |
| N-ETHYL-N-BENZYL ANILINE | 2274 | 6.1 |  | 0.95 | T4, TP1 |
| N-ETHYL ANILINE | 2272 | 6.1 |  | 0.96 | T4, TP1 |
| N-ETHYL BENZYL TOLUIDINES | 2753 | 6.1 |  | 0.94 | T7, TP1 |
| N-ETHYL TOLUDINES | 2754 | 6.1 | 3 | 0.94 | T7, TP2 |
| N-METHYL ANILINE | 2294 | 6.1 |  | 0.99 | T4, TP1 |
| N-METHYL BUTYL AMINE | 2945 | 3 | 8 | 0.74 | T7, TP1 |
| N-BUTYL IMIDAZOLE | 2690 | 6.1 |  | 1.04 | T7, TP2 |
| NAPHTHYL AMINE | 2077 | 6.1 |  | 1.12 | T4, TP3 |
| NICOTINE SULPHATE | 1658 | 6.1 |  | 1.01 | T7, TP2 |
| NITRIC ACID other than red fuming with more than 70% АЗОТНАЯ КИСЛОТА не дымящая концентрацией более 70% | 2031 | 8 | 5.1 | 1.52 | T10, TP2, TP12, TP13 |
| NITRILS FLAMMABLE TOXIC, N.O.S. | 3273 | 3 | 6.1 | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| NITRILS TOXIC FLAMMABLE, N.O.S. | 3275 | 6.1 | 3 | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| NITRO ANISOLES | 2730 | 6.1 |  | 1.25 | T4, TP1 |
| NITRO BENZENE | 1662 | 6.1 |  | 1.20 | T7, TP2 |
| NITRO ETHANE | 2842 | 3 |  | 1.07 | T2, TP1 |
| NITRO PROPANES | 2608 | 3 |  | 0.99 | T2, TP1 |
| NITROHYDROCHLORIC ACID | 1798 | 8 |  | NN | T10, TP2, TP12, TP13 |
| NITRO TOLUENES | 1664 | 6.1 |  | 1.16 | T7, TP2 |
| NITRO XYLENES | 1665 | 6.1 |  | 1.14 | T7, TP2 |
| NONANES | 1920 | 3 |  | 0.72 | T2, TP1 |
| N-BUTYL METHACRYLATE | 2227 | 3 |  | 0.90 | T2, TP1 |
| N-DECANE | 2247 | 3 |  | 0.73 | T2, TP1 |
| N-HEPTENE | 2278 | 3 |  | 0.700 | T4, TP1 |
| OCTADIENE | 2309 | 3 |  | 0.77 | T4, TP1 |
| OCTANE | 1262 | 3 |  | 0.70 | T4, TP1 |
| ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2762 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 2996 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORGANOPHSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2784 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORGANOPHSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 3017 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORGANOPHSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 3018 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORGANOTIN COMPAUND, LIQUID, N.O.S. | 2788 | 6.1 | PP | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2787 | 3 | 6.1 PP | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 3019 | 6.1 | 3 PP | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 3020 | 6.1 | PP | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| ORTHO-ANISIDINE | 2431 | 6.1 |  | 1.09 | T4, TP1 |
| PARALDEHYDE | 1264 | 3 |  | 0.99 | T2, TP1 |
| PENTAN-2,4-DIONE | 2310 | 3 |  | 0.98 | T4, TP1 |
| PENTANES | 1265 | 3 |  | 0.63 | T11, TP2 |
| PESTICIDE LIQUID TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 2903 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| PESTICIDE LIQUID FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 3021 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| PETROLEUM CRUDE OIL НЕФТЬ СЫРАЯ | 1267 | 3 |  | 0.99 | T2, TP1 |
| PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТИ | 1268 | 3 |  | 0.70 | T7, TP1, TP8, TP9, TP28 |
| PHENETIDINES(ORTHO,PARA-) | 2311 | 6.1 |  | 1.00 | T4, TP1 |
| PHENOL SOLUTIONS ФЕНОЛ (растворы) | 2821 | 6.1 |  | 1.06 | T7, TP2 |
| PHENOLSULPHONIC ACID | 1803 | 8 |  | 1.16 | T7, TP2 |
| PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 3346 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 3347 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE LIQUID, TOXIC | 3348 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| PHENYL ACETO NITRILE | 2470 | 6.1 |  | 1.02 | T4, TP1 |
| PHENYL ACETYL CHLORIDE | 2577 | 8 |  | 1.17 | T7, TP2 |
| PHENYL CARBYLAMINE CHLORIDE | 1672 | 6.1 |  | 1.28 | T14, TP2, TP13 |
| PHENYL HYDRAZINE | 2572 | 6.1 |  | 1.10 | T7, TP2 |
| PHENYL ISOCYANATE | 2487 | 6.1 | 3 | 1.09 | T14, TP2, TP13 |
| PHENYL MERCAPTAN | 2337 | 6.1 | 3 | 1.08 | T14, TP2, TP13 |
| PHOSPHORUS TRICHLORIDE | 1809 | 6.1 | P | 1.59 | T14, TP2, TP13 |
| PICOLINES | 2313 | 3 | 8 | 0.96 | T4, TP1 |
| PINE OIL | 1272 | 3 |  | 1.00 | T2, TP1 |
| PIPERAZINE (65% водный раствор) | 2579 | 8 |  | 1.03 | T4, TP3 |
| PIPERIDINE | 2401 | 8 | 3 | 0.86 | T10, TP2 |
| POTASSIUM CYANIDE SOLUTION | 3413 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP13 |
| PROPANE THIOLS | 2402 | 3 |  | 0.84 | T4, TP1, TP13 |
| PROPANOL | 1274 | 3 |  | 0.80 | T4, TP1 |
| PROPIL CHLORIDE | 1278 | 3 |  | 0.89 | T7, TP2 |
| PROPYL ISOCYANATE | 2482 | 6.1 | 3 | 0.91 | T14, TP2, TP13 |
| PROPION ALDEHYDE | 1275 | 3 |  | 0.81 | T7, TP1 |
| PROPIONIC ACID ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА | 1848 | 8 | 3 | 1.14 | T4, TP1 |
| PROPIONIC ANHYDRIDE | 2496 | 8 |  | 0.81 | T4, TP1 |
| PROPION NITRILE | 2404 | 3 | 6.1 | 0.78 | T7, TP1, TP13 |
| PROPYL BENZENE | 2364 | 3 |  | 0.86 | T2, TP1 |
| PROPYL ACETATE | 1276 | 3 |  | 0.89 | T4, TP1 |
| PROPYL AMINE | 1277 | 3 | 8 | 0.71 | T7, TP1 |
| PROPYLENE DIAMINE | 2258 | 3 | 3 | 0.88 | T7, TP2 |
| PROPYLENE DICHLORIDE | 1279 | 3 |  | 1.16 | T4, TP1 |
| PROPYLENEIMINE STABILIZED | 1921 | 3 | 6.1 | 0.81 | T14, TP2, TP13 |
| PROPYLENE OXIDE | 1280 | 3 |  | 0.86 | T11, TP2, TP7 |
| PROPYLENE TETRAMER | 2850 | 3 |  | 0.78 | T2, TP1 |
| PYRETHROID PESTICIDE LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 3350 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| PYRETHROID PESTICIDE LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 3351 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| PYRETHROID PESTICIDE LIQUID, TOXIC | 3352 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| PYRIDINE | 1282 | 3 | 8 6.1 | 0.98 | T4, TP2 |
| PYRROLIDINE | 1922 | 3 |  | 0.85 | T7, TP1 |
| SELENIUM COMPAUND LIQUID, N.O.S. | 3440 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP27 |
| SHALE OIL МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 1288 | 3 |  | 1.05 | T2, TP1 |
| SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION | 2317 | 6.1 | PP | NN | T14, TP2, TP13 |
| SODIUM CYANIDE SOLUTION | 3414 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP13 |
| STYRENE MONOMER,INHIBITED | 2055 | 3 |  | 0.91 | T2, TP1 |
| SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2780 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 3013 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 3014 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| TERPENE HYDROCARBONS,N.O.S. | 2319 | 3 |  | 0.94 | T4, TP1, TP29 |
| TERPINOLENE | 2541 | 3 |  | 0.86 | T2, TP1 |
| TETRA ETHYL SILICATE | 1292 | 3 |  | 0.76 | T2, TP1 |
| TETRA HYDROFURAN | 2056 | 3 |  | 0.89 | T4, TP1 |
| TETRA HYDROFURFURYL AMINE | 2943 | 3 |  | 1.13 | T2, TP1 |
| TETRA METHYL AMMONIUM HYDROXIDE | 1835 | 8 |  | 1.17 | T7, TP2 |
| TETRA METHYL SILANE | 2749 | 3 |  | 0.65 | TP2 |
| THIO CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2772 | 3 | 6.1 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13 |
| THIO CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 3006 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| THIO GLYCOL | 2966 | 6.1 |  | 1.18 | T7, TP2 |
| THIO PHENE | 2414 | 3 |  | 1.06 | T4, TP1 |
| TOLUENE ТОЛУОЛ | 1294 | 3 |  | 0.87 | T4, TP1 |
| TOLUIDINES | 1708 | 6.1 |  | 0.99 | T7, TP2 |
| TOXIC LIQUID CORROSIVE ORGANIC, N.O.S. ОРГАНИЧЕСКАЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 2927 | 6.1 | 8 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| TOXIC LIQUID FLAMMABLE ORGANIC, N.O.S. ОРГАНИЧЕСКАЯ ЯДОВИТАЯ ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 2929 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| TOXIC LIQUID ORGANIC, N.O.S. ОРГАНИЧЕСКАЯ ЯДОВИТАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 2810 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| TOXIC LIQUID CORROSIVE INORGANIC, N.O.S. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3289 | 6.1 | 8 | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| TRIALLYL AMINE | 2610 | 3 | 8 | 0.76 | T4, TP1 |
| TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC | 2767 | 3 | 6.1 | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE | 2997 | 6.1 | 3 P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 2998 | 6.1 | P | NN | T14, TP2, TP9, TP13, TP27 |
| TRIBUTYL AMINE | 2542 | 8 |  | 0.78 | T7, TP2 |
| TRICRESYL PHOSPHATE | 2574 | 6.1 |  | 1.07 | T7, TP2 |
| TRI ETHYL PHOSPHITE | 2323 | 3 |  | 0.97 | T2, TP1 |
| TRI ETHYL AMINE | 1296 | 3 | 8 | 0.72 | T7, TP1 |
| TRI ISOBUTYLENE | 2324 | 3 |  | 0.76 | T4, TP1 |
| TRI METHYL BORATE | 2416 | 3 |  | 0.92 | T7, TP1 |
| TRI METHYL ACETYL CHLORIDE | 2438 | 6.1 | 3 8 | 1.00 | T14, TP2, TP13 |
| TRI METHYL PHOSPHITE | 2329 | 3 |  | 1.20 | T2, TP1 |
| TRI METHYL AMINE (водные растворы) | 1297 | 3 | 8 | 0.67 | T11, TP1 |
| TRI METHYL CHLORO SILANE | 1298 | 3 | 8 | 0.86 | T7, TP2, TP13 |
| TRI METHYL ETHYLENE | 2460 | 3 |  | 0.71 | T7, TP1 |
| TRI PROPYL AMINE | 2260 | 3 | 8 | 0.76 | T4, TP1 |
| TURPENTINE | 1299 | 3 |  | 0.83 | T2, TP1 |
| TURPENTINE SUBSTITUTE | 1300 | 3. |  | 0.83 | T2, TP1 |
| UNDECANE | 2330 | 3 |  | 0.74 | T2, TP1 |
| VALERALDEHYDE | 2058 | 3 |  | 0.81 | T4, TP1 |
| VALERYL CHLORIDE | 2502 | 8 | 3 | 1.02 | T7, TP2 |
| VINYL CHLOROACETATE | 2589 | 6.1 | 3 | 1.16 | T7, TP2 |
| VINYL TOLUENES | 2618 | 3 |  | 0.87 | T2, TP1 |
| VINYL ACETATE | 1301 | 3 |  | 0.93 | T4, TP1 |
| VINYL ETHYL ETHER | 1302 | 3 |  | 0.76 | T11, TP2 |
| VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED | 1303 | 3 | P | 1.21 | T12, TP2, TP7 |
| VINYL ISOBUTYL ETHER | 1304 | 3 |  | 0.75 | T4, TP1 |
| XYLENES | 1307 | 3 |  | 0.88 | T2, TP1 |
| XYLIDINES | 1711 | 6.1 |  | 0.99 | T7, TP2 |

Контейнер-цистерна Т14-25Н-01. Виды сбоку

Контейнер-цистерна Т14-25Н-01. Виды сверху и с торцов

Контейнеры-цистерны Т14-25Н-01 в заводском цеху Осиповичского вагоностроительного завода

(Республика Беларусь)

Контейнеры-цистерны моделей Т11-25Н-01  и Т14-25Н-01 на площадке готовности Осиповичского вагоностроительного завода

(Республика Беларусь)